1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um alimentador automático de pets, cujo objetivo é permitir que o usuário libere ração remotamente por meio de conexão MQTT em nuvem (HiveMQ Cloud) ou localmente via página web embarcada no próprio ESP32.

O sistema utiliza:

- ESP32 como unidade de controle e comunicação Wi-Fi.

- Servo motor, responsável por abrir e fechar a porta de liberação da ração.

- MQTT, permitindo o controle remoto de qualquer lugar do mundo.

- Interface Web, acessível dentro da mesma rede local.

- Estrutura física em acrílico, contendo um reservatório e um mecanismo de comporta controlado pelo servo.

O objetivo é criar um sistema funcional, confiável, de baixo custo e fácil de operar.

2. Objetivos do Sistema

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um alimentador automático que permita liberar ração remotamente por MQTT e localmente via página web.

2.2 Objetivos Específicos

- Integrar o ESP32 a um servidor MQTT na nuvem (HiveMQ Cloud).

- Controlar um servo motor para abrir/fechar uma comporta.

- Criar página web via HTTP para controle local.

- Executar abertura suave com movimentos progressivos.

- Assegurar operação em Wi-Fi doméstico.

- Permitir comando remoto via internet, mesmo sem estar na mesma rede.

3. Materiais Utilizados

| Componente | Função |
| --- | --- |
| ESP32 DOIT DevKit v1 (30 pinos) | Microcontrolador Wi-Fi responsável por toda a lógica e comunicação. |
| Servo motor MG90S | Abre e fecha a comporta de ração. |
| Fonte via USB 5V | Alimenta o ESP32 e o servo (com limitações). |
| Estrutura de acrílico | Armazena e direciona a ração. |
| Serviço MQTT HiveMQ Cloud | Broker remoto para acesso ao alimentador de qualquer lugar do mundo. |

4. Funcionamento Geral do Sistema

O sistema possui duas formas de controle:

4.1 Controle Local (Página Web – HTTP)

O ESP32 hospeda um servidor web próprio.
Usuário acessa:

http://esp32.local

A página mostra:

- Ângulo atual do servo

- Botão “Liberar Ração”

Ao clicar no botão:

→ O ESP32 recebe o comando /liberar
→ O servo abre a comporta até 165°
→ Mantém aberto por 2 segundos
→ Fecha suavemente até 90°

Esse controle funciona somente na mesma rede Wi-Fi.

4.2 Controle Remoto (MQTT – HiveMQ Cloud)

O usuário pode usar:

- Dashboard HiveMQ

- App MQTT Dash / MQTT Explorer

- Qualquer cliente MQTT

O tópico utilizado é:

alimentador/liberar

Com a mensagem:

1

Quando o ESP32 recebe essa publicação, o mecanismo é ativado da mesma maneira que no modo web.

Isso permite controlar o alimentador de qualquer lugar com internet.

5. Arquitetura do Sistema

5.1 Fluxo de Comunicação Local

Usuário → Wi-Fi Local → ESP32 HTTP → Servo → Comporta

5.2 Fluxo de Comunicação Remota

Usuário → Internet → HiveMQ Cloud (MQTT Broker) → Wi-Fi → ESP32 → Servo → Comporta

5.3 Componentes Internos

- ESP32 gerencia Wi-Fi, servidor web, cliente MQTT e movimento do servo.

- Servo Motor recebe pulsos PWM de 90–165°.

- MQTT Broker gerencia mensagens remotas.

- Estrutura física contém ração e mecanismo de saída.

6. Código Completo e Explicação Detalhada

A seguir, um resumo técnico funcional do código entregue.

6.1 Conexão Wi-Fi

WiFi.begin(ssid,password);

while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED) delay(300);

O ESP32 conecta à rede e espera resposta do roteador.

6.2 mDNS (Acesso via esp32.local)

MDNS.begin("esp32");

Permite que o dispositivo seja acessado por nome e não por IP.

6.3 MQTT com TLS

espClient.setInsecure();

client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);

client.setCallback(mqttCallback);

- Conexão segura via porta 8883.

- setInsecure() permite ignorar certificados (necessário para HiveMQ Cloud).

6.4 Inscrição no Tópico

client.subscribe("alimentador/liberar");

6.5 Callback – Recebendo Comando da Nuvem

if (String(topic) == "alimentador/liberar") {

if (msg == "1") {

liberando = true;

liberarStart = millis();

startSmoothMove(165);

}

}

6.6 Servidor Web

O ESP32 cria um servidor HTTP na porta 80:

WebServer server(80);

server.on("/", handleRoot);

server.on("/liberar", handleLiberar);

handleRoot() envia a página HTML.

6.7 Movimento Suave do Servo

O servo não muda instantaneamente — ele faz uma animação suave.

if (smoothTargetAngle > smoothCurrentAngle)

smoothCurrentAngle += stepSize;

A cada 30 ms ele avança 1 grau.

6.8 Função de Liberação por Tempo

if (millis() - liberarStart >= liberarTempo) {

startSmoothMove(90);

liberando = false;

}

Após 2 segundos, fecha a comporta.

7. Estrutura Mecânica

A estrutura é composta por:

7.1 Comedouro

- Um reservatório.

- A base tem um buraco por onde a ração cai.

- A comporta de acrílico fica acoplada ao servo.

7.2 Comporta com Servo

- Servo inicia em 90° (fechado).

- Ao liberar ração: servo vai até 165°.

- Isso abre a tampa permitindo que a ração caia.

- Após 2 segundos, ele fecha novamente.

8. Testes Realizados

| Teste | Resultado |
| --- | --- |
| Conexão Wi-Fi | Aprovado |
| Controle via Web | Aprovado |
| Controle via MQTT Remoto | Aprovado |
| Abertura do Servo | Suave e precisa |
| Fechamento automático | Funcionando após 2s |
| Conexão persistente com broker | Reconexão automática |

9. Possíveis Melhorias Futuras

- Adicionar sensor de peso (HX711).

- Medir quantidade real de ração liberada.

- Criar dashboard próprio.

- Criar app Android/iOS.

- Adicionar câmera ESP32-CAM.

10. Conclusão

O projeto do Alimentador Automático de Pets demonstrou com sucesso o uso integrado de:

- ESP32 como dispositivo IoT completo

- MQTT via nuvem para controle remoto global

- Servo motor para ação mecânica

- Página web embarcada para controle local

- Sistema de movimento suave para maior precisão e proteção do servo

O sistema final é funcional, eficiente, seguro e pode ser expandido facilmente.

A combinação de hardware simples, arquitetura IoT moderna e software bem estruturado torna o alimentador confiável e adequado para uso real.